低功耗会员读卡器使用说明

目录

低功耗刷卡机使用说明	1

1、前言	2

2、产品概述	2

读卡器设备：	2

接收机：	2

3、技术参数	2

读卡器设备：	2

接收器：	3

4、使用方法	3

读卡器设备：	3

接收器：	3

软件配置：	3

5、软件使用方法	3

6、产品维护与保养	13

7、附件	13

1、前言

低功耗读卡器属于「微型移动」式卡机，与「嵌入式卡机」相比体积更小小、移动便捷、功耗低，更便于使用和管理。

2、产品概述

读卡器设备：

工作原理：通过近场NFC通信读取会员手环编号，通过433MHz频段将采集到的会员信息与本机编号上传至接收机。

设备外观：	状态指示灯*1

MicroUSB充电口*1

设备机身印有产品唯一编号（21位数字）

接收机：

工作原理：接收读卡设备上传数据，转为USB串口上传至电脑。

设备外观：（类似USB网卡）

3、技术参数

读卡器设备：

待机电流：500uA

工作电流：22mA

数据通信电流：110mA

射频功率：20dBm

电池容量：400mAh

NFC读取距离：＜30mm

数据上传通信距离：＞200m

待机工作时间：500h

全功率工作时间：14h

设备充电时间：40min（USB 5V供电，充电电流≥500mA）

工作温度范围：-10℃~50℃

设备实际工作时间与使用频率有较大关系，暂时无法准确估算。运营部的同事使用过程中如有问题及时反馈。

4、使用方法

读卡器设备：

读卡器外观无机械按钮，设备正面为NFC读取区域，读取距离10-20mm。

读卡器通过检测环境振动的方式进行唤醒，在无振动、无数据通信，无NFC数据，无下行数据情况下，等待30秒自动转入休眠模式，关闭NFC读取、无线通信功能，处理器进入低功耗模式。

设备唤醒后即可进行读取NFC数据操作，休眠状态下无法读取NFC数据。

接收器：

通过micro USB线(安卓数据线)连接电脑，注意接收器天线摆放位置。不能置于金属（或金属网）包裹的环境。（金属包裹会有电磁屏蔽效应，影响通信稳定性）

软件配置：

5、软件使用方法

- 登录SoReal发布平台https://publish.skylimit.com下载“迷你卡机”程序。

注：mini卡机程序无需安装，放在任意电脑位置都可

- 进入mini卡机程序文件夹，打开config.txt文件进行配置

- 配置信息

4、com口配置

- mini卡机ID号

6、产品维护与保养

定期充电，避免高温、高湿环境。

7、附件

设备清单

| 设备名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 低功耗刷卡机 | 16 | 安装到背包上 |
| 数据接收器 | 1 | 通过micro USB 数据线连接电脑 |

附录A:

灯效颜色说明：

| 状态 | 灯效 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 充电中 | 红色 |  |
| 充满电 | 绿色 |  |

| 状态 | 灯效 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒 （电量充足，电量>5%） | 蓝色 |  |
| 唤醒 （低电量状态,电量<5%） | 黄色 | 需及时充电 |
| NFC数据读取成功 | 白色闪亮一次 | 仅代表设备读取到NFC数据 |
| 数据上传成功 | 绿色快闪三次 | 会员信息上传服务器验证成功 |
| 数据上传失败 | 红色快闪三次 | 会员信息上传服务器验证失败 |
| 待机 | 关闭灯光 | （或设备电量完全耗尽，需及时充电） |

充电状态灯效和设备工作状态灯效独立工作。

例如 充电状态下唤醒设备灯效为紫色（红色+蓝色）。